Configuración de sus Trekz Titanium™

1. Carga

Cargue los audífonos con el cable de carga micro-USB suministrado. El indicador LED se encenderá en azul cuando se haya completado la carga.

2. Emparejar

Estando apagados, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador LED parpadeará en azul y rojo de forma alternada durante la búsqueda.

3. Conectar

Active los ajustes de Bluetooth® en su dispositivo y seleccione “Trekz Titanium by AfterShokz”. El indicador rojo se encenderá en azul cuando se hayan conectado.

Recuerde registrar su cuenta Trekz en http://bit.ly/RegisterMyTrekz

Botón multifunción (A)

Función								Acción						Anuncio de voz

| Reproducir/pausar música | Hacer clic una vez | Un pitido |
| --- | --- | --- |
| Ir a la siguiente canción | Doble clic al reproducir la música | Un pitido |
| Contestar o finalizar una llamada | Hacer clic una vez | Un pitido |
| Contestar la llamada entrante y retener la llamada en progreso | Hacer clic una vez para alternar entre las llamadas | Un pitido |
| Contestar la llamada entrante y finalizar la llamada en progreso | Mantener presionado durante 2 segundos | Un pitido |
| Rechazar una llamada | Mantener presionado durante 2 segundos | Dos pitidos |
| Marcación por voz | Mantener presionado durante 2 segundos | “Marcación por voz” |
| Volver a marcar el último número | Doble clic | “Último número marcado” |

Botón para subir volumen +/Encendido (B) ; Disminuir volumen - (C)

| Encendido/apagado | Mantener presionado el botón de encendido durante 2 segundos | Cuatro pitidos y “Bienvenido a Trekz Titanium” |
| --- | --- | --- |
| Silenciar | Mantener presionado ambos durante 2 segundos durante una llamada | “Silenciar” o “Reactivar sonido” |
| Cambiar ajustes de EQ | Mantener presionado ambos durante 2 segundos durante la reproducción de música | “Ecualización modificada” |
| Comprobar el estado de la batería | Haga clic en subir o bajar volumen cuando está en pausa la música | “Batería alta, media, baja o cárgame”. |
| Ajustar el volumen | Haga clic en subir o bajar volumen para ajustar el volumen | Un pitido |

Especificaciones

| Número de pieza | AS600 | Rango inalámbrico | 33 ft (10 m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de altavoz | Transductor de conducción ósea | Batería | Iones de litio recargable |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz~20 KHz | Reproducción continua | 6 horas |
| Sensibilidad | 100 ± 3dB | Tiempo en espera | 10 días |
| Micrófono | -40dB ± 3dB | Tiempo de carga | 1,5 horas |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth® v4.1 | Peso | 1,27 oz (36 g) |
| Perfiles compatibles | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | Garantía | 2 años |

Emparejamiento multipunto

1.) Ingrese al modo de emparejamiento

2.) Presione el botón Multifunción + el botón de subir volumen/encendido durante 2 segundos (Audrey SaysTM “multipunto habilitado”)

3.) Empareje con el primer dispositivo (Audrey SaysTM “Conectado”)

4.) Apague

5.) Vuelva a ingresar al modo de emparejamiento

6.) Empareje con el segundo dispositivo (Audrey SaysTM “segundo dispositivo conectado”)

7.) Reinicie el dispositivo

Indicador LED

| Rojo sólido | Cargando |
| --- | --- |
| Azul sólido | Se ha completado la carga |
| Rojo y azul parpadeando de forma alternada | Modo de emparejamiento |
| Parpadeo en azul | Llamada entrante |
| Rojo parpadeando cada 2 minutos | Baja batería |

Cómo restaurar sus audífonos

Ingresar al modo de emparejamiento, enseguida mantener pulsado el botón multifunción y los botones para subir y bajar el volumen durante 3 segundos

Tarjeta de garantía

Para validar su garantía de 2 años, registre el producto en

http://bit.ly/RegisterMyTrekz

Solamente las compras en distribuidores autorizados están cubiertas por nuestra política de garantía.

Accesorios opcionales

Banda (D)

Bandas de caucho de silicona para ajustarse al distinto tamaño de cabeza

1. Deslice la banda (R) sobre el transductor derecho y a lo largo del brazo derecho para que se apoye sobre el puerto de carga.

2. Deslice la banda (L) sobre el transductor izquierdo y a lo largo del brazo izquierdo para que se alinee de forma uniforme con el brazo derecho.

3. Gire las bandas alrededor de los brazos hasta que se ajuste correctamente.

Audífonos (E)

Use los audífonos en entornos donde sea seguro para bloquear el ruido ambiental, por ejemplo en un avión o tren.

1. Sujete los audífonos firmemente con los dedos y coloque en los oídos.

2. Para cambiar los modos de EQ y reducir o mejorar los graves mientras usa los audífonos, mantenga presionados simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen.

3. Cambie el EQ a los ajustes normales cuando deje de usar los audífonos.